«Методичні положення та норми продуктивності у скотарстві. Оновлені проекти норм».

Філія «Черкасиагропромпродуктивність»

Розроблені тимчасові норми праці на подрібнення та вивантаження грубих кормів та соломи подрібнювачем Tomаhawk 8100 при безприв'язному утриманні.

| Найменування операції |  | Тип, марка устатку-вання | Зміст роботи | Професія |  | Чисель-ність, осіб | Норма обслуговування (продук-тивності), гол |  | Норматив часу на 1 гол, хв, Норматив чисельності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| Подрібнення та вивантаження грубих кормів та соломи подрібнювачем Tomаhawk при безприв'язному утриманні |  | Беларус-1025.2 -Tomаhawk 8100 | Тракторист виконує роботу підвезенню сіна та подрібненню з вивантаженням грубих кормів та підстилу. відстань перевезення грубих кормів та підстилу 80-300м. Подрібнювач Tomаhawk 8100 навантажує грубі корми та підстил в приймальний бункер до 4 м3 автоматизовано. При подрібнені за допомогою транспортера подається по 2 тюка соломи в заборний желоб, фракції подрібнення різні для сіна 2-4см, для підстилку 6-15см. Швидкість та фракція подрібнення та швидкість вивантаження кормів регулююється пультом управління. Максимальна відстань вивантаження підстилку до 22м. За допомогою пульту управління регулюється швидкість та керується угол повороту вивантажувального желоба, повертається на 180С. Витрачається оперативного часу на підвезення подрібнення та вивантаження 1ц, грубих кормів та підстилку 2,19хв. За годину оперативного часу подрібнюється 27,34ц, грубих кормів та підстилку. Також тракторист виконую іншу роботу по завданню керівництва. | Тракторист |  | 1 | 853 |  | 1,2 |
| #### № з/п | Зміст роботи |  |  |  | Одиниця виміру |  |  | Нормативи часу |  |
| #### 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |
| 1. | Оперативний час всього |  |  |  | хв/зміна |  |  | 450,22 |  |
| 2. | Оперативний час подрібнення та вивантаження грубих корів та підстилку |  |  |  | хв/ц |  |  | 2,64 |  |
| 2.1 | Під'їзди під навантаження підстилку та грубих кормів. |  |  |  | хв /вип |  |  | 1,01 |  |
| 2.2 | Переїзд під подрібнення та вивантаження підстилку |  |  |  | хв /вип |  |  | 1,52 |  |
| 2.3 | Переїзд під подрібнення та вивантаження грубих кормів |  |  |  | хв /вип |  |  | 0,79 |  |
| 2.4 | Навантаження грубих кормів та підстилку |  |  |  | хв /ц |  |  | 0,13 |  |
| 2.5 | Подрібнення з вивантаженням грубих кормів, сіна |  |  |  | хв /ц |  |  | 2,59 |  |
| 2.6 | Подрібнення з вивантаженням підстилку |  |  |  | хв /ц |  |  | 2,17 |  |
| 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Виконання іншої роботи ( Проведення чищення гною, виконання іншого виду роботи) |  |  |  | Хв/зміна |  |  | 204,05 |  |
| 3. | Підготовчо-заключна робота |  |  |  | хв/зміна |  |  | 38,55 |  |
| 4. | Перерви на відпочинок та особисті потреби - разом |  |  |  | хв/зміна |  |  | 21,61 |  |
| 5. | Технологічна перерва, всього |  |  |  | хв/зміна |  |  | 281,94 |  |
| 6. | Фактична тривалість зміни |  |  |  | хв |  |  | 510,39 |  |
| 7. | Встановлена тривалість зміни |  |  |  | хв |  |  | 420 |  |
| 8. | Тривалість спостереження |  |  |  | хв |  |  | 792,33 |  |
| 9. | Закріплене поголів´я |  |  |  | гол |  |  | 1013 |  |
| 10. | В т.ч. корів |  |  |  | гол |  |  | 811 |  |

Проведення подрібнення та вивантаження грубих кормів та соломи подрібнювачем  Tomаhawk 8100 при безприв'язному утриманні.